ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫВОДОВ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА
ESP32-S3FN8

| GPIO1 | V_S (Измерение напряжения питания) |  | BMP581 (SPI) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JHEMCU RuiBet 60A 4in1 ESC | GPIO9 | CS |
| GPIO2 | CUR (Измерение тока) | GPIO20 | SCLK |
| GPIO3 | TEL (UART_RX_программный) | GPIO19 | SDO |
| GPIO4 | M4 | GPIO21 | SDI |
| GPIO5 | M3 |  |  |
| GPIO38 | M2 |  | UART (ELRS) |
| GPIO39 (MTCK) | M1 | GPIO17 | UART_TX_1 |
|  |  | GPIO18 | UART_RX_1 |
|  | Программирование ESP32-S3FN8 |  | UART (GPS) |
| GPIO44 (U0RXD) | TX(CH340X) | GPIO15 | UART_TX_2 |
| GPIO43 (U0TXD) | RX(CH340X) | GPIO16 | UART_RX_2 |
| GPIO0 | DTR(CH340X) |  |  |
| CHIP_PU | RTS(CH340X) |  | SD-Карта |
|  |  | GPIO37 | DAT0 |
|  | ICM-42688-P | GPIO35 | CMD |
| GPIO13 | AP_AD0 | GPIO34 | CD |
| GPIO10 | AP_CS | GPIO36 | SCK |
| GPIO12 | AP_SCLK |  |  |
| GPIO11 | AP_SDIO |  | OSD (AT7456) |
| GPIO14 | INT1 | GPIO7 | CS1 |
|  |  | GPIO19 | MISO |
|  | Сервоприводы | GPIO20 | SCLK |
| GPIO41 (MTDI) | SERV_1 | GPIO21 | MOSI |
| GPIO42 (MTMS) | SERV_2 |  |  |
|  | Камера |  | Индикация |
| GPIO40 (MTDO) | MENU(PWM) | GPIO8 | LED WS2812 x 4 |
|  |  | GPIO33 | Звуковой излучатель 5V 100 ma |
|  |  |  | Видеопередатчик |
|  |  | GPIO6 | UART_TX(SMART_AUDIO) – программный |

Проектирование электроники (ФИО, подпись, дата):__________________________________________________

Выводы согласованы с программистом (ФИО, подпись):_______________________________________________

Лист согласован с ведущим разработчиком (ФИО, подпись):____       Крестовников К. Д._____________        ____