Спецификация

| Наименование | ПК-2 |
| --- | --- |
| Микроконтроллер | ESP32-S3 (8 MB ПЗУ) |
| Инерциальный датчик | ICM42688P |
| Барометр | BMP581 |
| Коммуникационный интерфейс | USB 2.0 Type-C |
| OSD | AT7456 |
| Wi-fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 5 (LE) |
| Чёрный ящик | MicroSD (SDSC, SDHC) |
| Вход сенсора тока | есть |
| ESC телеметрия | поддерживается |
| ESC сигналы | M1 - M4, PPM, DSHOT |
| Напряжение питания | 6 – 27 В (2S - 6S Li-Po) |
| Выход 5V | 700 мА, только для FPV-камеры, ELRS-приёмника, GPS-приёмника |
| Индикация | 4 х RGB |
| Светодиодная лента WS2812 | поддерживается |
| Звуковой излучатель | поддерживается |
| Управление сервоприводом | поддерживается, 2 x PPM OUT |
| Монтажные отверстия | 30.5 x 30.5 мм (диаметр 4 мм) |
| Габаритные размеры | 42(Д) x 39.6(Ш) x 8(В) мм |
| Масса | 8,2 г. |

Внешний ВИД ПК-2

Рисунок 1 – Внешний вид ПК-2

Диаграммы подключений

Рисунок 2 – Подключение к ESC 4 in 1 через разъём Х1

Рисунок 2 – Подключение к ESC 4 in 1 через контактные площадки

Рисунок 3 – Подключение сервоприводов сброса и электрического детонатора к ПК-2

Таблица 1. Подключения модулей к ПК-2

| Подключения | FPV-камера | Видео-передатчик | ELRS-приемник | Полетный контроллер | GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 к видео передатчику |  | SA |  | SA |  |
|  |  | VID |  | VTX |  |
|  |  | GND |  | G |  |
|  |  | VBAT |  | VIN |  |
| ПК-2 к FPV-камере | VCC |  |  | 5V |  |
|  | GND |  |  | G |  |
|  | VID |  |  | CAM |  |
|  | OSD |  |  | CC |  |
| ПК-2 к ELRS приемнику |  |  | RX | T2 |  |
|  |  |  | TX | R2 |  |
|  |  |  | 5V | 5V |  |
|  |  |  | G | G |  |
| ПК-2 к GRS |  |  |  | G | G |
|  |  |  |  | 5V | V |
|  |  |  |  | T1 | R |
|  |  |  |  | R1 | T |

Возможности ПК-2

На текущий момент программную реализацию имеют следующие возможности ПК-2:

- Калибровка акселерометра

- Обработка команд управления с ELRS-приемника

- Управление полетом БпЛА в режиме Acro

- Управление полетом БпЛА в режиме Angle

С учетом аппаратной реализации ПК-2 имеет следующие пользовательские возможностей:

- Конфигурация параметров с персонального компьютера через интерфейс USB Type-C

- Конфигурация параметров с мобильного устройства через интерфейс Wi-fi

- Запись полетных параметров на MicroSD карту

- Вывод параметров БпЛА и полета на изображение FPV-камеры (OSD)

- Управление двумя сервоприводами

- Конфигурация параметров видео-передатчика (канал, мощность)

- Конфигурация параметров FPV-камеры

- Воспроизведение звуковых сигналов с использованием моторов или звукового излучателя

- Активация электрического детонатора

- Обработка и вывод GPS- координат

- Измерение и вывод высоты полета

- Функционирование с различными приемниками команд управления

- Функционирование в составе автоматизированной системы целенаведения

- Индикация состояния ПК-2 и уровня заряда АКБ

- Измерение тока и напряжения питания